# 4. MATERIAIS E MÉTODOS

## 4.1 Área de Estudo

4.1.1 A bacia do rio Seridó

A Bacia hidrográfica do Rio Seridó é uma bacia Federal que abrange os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte (Figura 03). Possui uma área de drenagem de 10.010 km² e perímetro de 578 km. Está inserida na bacia do rio Piranhas-Açu. A porção norte-riograndense da bacia ocupa 66% da sua área. O rio Seridó, seu rio principal, é o maior afluente do rio Piranhas-Açu, o qual tem importância estratégica para o desenvolvimento desses dois Estados.

Bacia Piranhas-Açu – RN

Bacia Piranhas-Açu – PB

Bacia do Seridó

Figura 03 - Localização da bacia do Rio Seridó (na bacia do Rio Piranhas-Açu).

Os terrenos que compõem a bacia hidrográfica do Seridó são predominantemente de formação cristalina pré-cambriana, que dificulta a formação de aqüíferos. A vegetação caracteriza-se pela caatinga hiperxerófila arbustiva aberta com predominância de cactáceas e plantas de porte mais baixo bem espaçadas. Em toda extensão da bacia o clima é do tipo BSw’h’, da classificação climática de Köppen, caracterizado por um clima muito quente e semi-árido, tipo estepe. A precipitação anual média na bacia varia de 500 a 700 mm, contrapondo-se com a evaporação potencial que é da ordem de 2000 a 3000 mm/ano (SERHID, 2005).

Apesar das condições climáticas adversas, a região do Seridó é bastante populosa. Dos 29 municípios localizados na bacia, 18 estão no Rio Grande do Norte, com uma população de 213.452 habitantes (73%) e 11 na Paraíba, com uma população de 76.960 habitantes (27%) (IBGE -Censo 2000).

4.1.2 A bacia hidrográfica do açude Cruzeta

A bacia hidrográfica do açude Cruzeta (Figura 04), está inserida na bacia do rio Seridó, sendo limitada pelos paralelos 06°03’ e 06° 25’ Sul e os meridianos 36° 35’ e 36° 57’ Oeste. O rio São José, seu rio principal, é um afluente pela margem direita do rio Seridó que por sua vez é afluente pela margem esquerda do rio Piranhas-Açu. A área da bacia do açude Cruzeta mede 1.010 km² com um perímetro de 157 km, o que fornece um valor do Índice de Gravelius (coeficiente de compacidade) Kc = 1,3 e compreende terras dos municípios de: São Vicente com 415 km² (41,1%); Florânea 311 km² (30,8%); Cruzeta 230 km² (22,8%); Acari 49 km² (4,8%) e Currais Novos 5 km² (0,5%) (GUIMARÃES Jr.et al., 2002).

RN

PB

Seridó

Figura 04 - Localização da bacia hidrográfica do açude Cruzeta na bacia do Seridó

Na bacia do açude Cruzeta o curso sazonal das precipitações é caracterizado pela concentração da pluviosidade em poucos meses. O regime pluviométrico observado na bacia é do tipo tropical, com a estação das chuvas ocorrendo no verão austral, indo de janeiro a junho, com o máximo ocorrendo em março e abril. Entretanto, o início e término da estação chuvosa apresentam-se de forma bastante aleatória, e mesmo no período de estiagem podem ocorrer chuvas. Segundo Guimarães Jr. et.al., (2002) a precipitação anual média na bacia do açude Cruzeta é de 585,1 mm (com desvio padrão de 265,5 mm) com base no período observado de 1936 a 1985.

Dados de precipitação mensal acumulada medidos na estação climatológica de Cruzeta encontram-se apresentados na Figura 05.

Figura 05 – Precipitação mensal acumulada (2007 e 2008 até o mês de junho) e média mensal acumulada no período 1921 – 2006 da estação meteorológica de Cruzeta (Fonte: EMPARN - dados não publicados).

A região da bacia do açude Cruzeta caracteriza-se por altas taxas de evaporação, o que acarreta perdas significativas das reservas acumuladas e contribuem para o déficit hídrico da bacia. A evaporação média é de 3.323 mm, com base nas medições realizadas em Tanque Classe A (MELO, 2002).

Em escala anual, a insolação na região se situa em torno de 2.893 horas, sendo os meses de menor insolação àqueles correspondentes ao período chuvoso, devido à presença da nebulosidade.

Os terrenos que compõem a bacia hidrográfica do açude Cruzeta são predominantemente de formação cristalina pré-cambriana, com intrusões de rocha plutônicas e filosianas. Essas rochas sob influência do clima foram submetidas a uma grande erosão no passado que proporcionou um sistema de drenagem denso. Os solos da bacia são na sua maior parte das classes Brunos não Cálcicos e Litólicos Eutróficos (ARAÚJO, 2007).

4.1.3 O açude Cruzeta

O açude Cruzeta foi projetado em 1910 e sua construção foi iniciada em 1920, tendo sido concluída em 1929 pelo barramento do Riacho São José no ponto de coordenadas geográficas dado pela Latitude 06°24’32” S e Longitude 36°48’01” W.

Com uma capacidade de 29.878.500 m3, o açude foi construído com objetivo de promover a convivência do homem com a seca, sendo o IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca) hoje DNOCS, o órgão responsável na época. Em 1984 o reservatório sofreu uma ampliação onde foram acrescentados cerca de 50 cm na parede e nos vertedouros ficando com capacidade máxima de acumulação de 35.000.000 m3.

A barragem do açude Cruzeta tem 880 m de extensão, medido pelo coroamento, construída em solo compactado do tipo seção homogênea, com altura máxima de 15 m. A área da bacia hidráulica é de 8,44 km² e o volume da reserva intangível (volume morto) é de 2.990.000 m³ (DNOCS, 2005).

O açude possui potencial disponibilidade de acumulação hídrica, sendo de vital importância para o abastecimento da cidade de Cruzeta, atendimento às demandas de irrigação do perímetro irrigado (localizado à jusante da bacia do reservatório), pesca, recreação e dessedentação de animais, além das captações difusas para irrigação de pequenas áreas de culturas de vazantes (MELO, 2002).

A Figura 06 apresenta a evolução volumétrica do reservatório no período de janeiro de 1995 a maio de 2008.

Figura 06 – Evolução volumétrica do açude Cruzeta, 1995 – 2008. (Fonte: DNOCS).

## 4.2  Metodologia

4.2.1 Coleta de amostras e trabalho de campo

Para a obtenção dos dados, foi realizado o monitoramento do reservatório no período de março de 2007 a maio de 2008, com coletas de água quinzenais, em cinco (05) pontos de coleta ao longo da bacia hidráulica do reservatório, além do canal de derivação que retira água para irrigação e abastecimento da cidade de Cruzeta (C) (Figura 07).

Foram realizadas ainda, coletas nos 3 principais afluentes do reservatório (rio Quimproró, rio Do Meio e rio Salgado) ao longo do período chuvoso de 2007 e 2008, no sangradouro (período chuvoso de 2008), e eventualmente da água de precipitação pluvial.

As coordenadas dos pontos localizados no reservatório foram registradas com o auxílio de um GPS (modelo GARMIN ETREX SUMMIT) e encontram-se descritas na Tabela 01.

As coletas eram sempre realizadas no período da manhã, no intervalo das 7:30 às 11:00h, com o auxílio de uma embarcação. Em cada ponto de coleta, amostras de água foram retiradas em todo o perfil vertical da coluna d’água, a cada metro de profundidade até 0,5m acima do sedimento, com o auxílio de uma garrafa Van Dorn, e depois integradas em uma caixa plástica de 40 litros, de onde foram retiradas sub-amostras representativas de cada ponto. As amostras foram armazenadas em garrafas plásticas de polietileno com capacidade de 2L, acondicionadas em caixas térmicas com gelo e imediatamente transportadas ao Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – LARHISA da UFRN para o processamento das análises.

Figura 07 – Localização das Estações Amostrais no açude Cruzeta.

Tabela 01 – Coordenadas geográficas dos pontos de coleta.

| Ponto de Coleta | Latitude | Longitude |
| --- | --- | --- |
| Ponto 1 | 06° 23’ 56,6” S | 36° 47’ 17,5” O |
| Ponto 2 | 06° 23’ 39,7” S | 36° 47’ 35,2” O |
| Ponto 3 | 06° 24’ 20,9” S | 36° 47’ 33,7” O |
| Ponto 4 | 06° 24’ 34,7” S | 36° 47’ 43,0” O |
| Ponto 5 | 06° 23’ 14,4” S | 36° 47’ 34,4” O |

Em cada ponto de coleta era realizada a avaliação da transparência da água através da medida da profundidade do disco de Secchi, além dos perfis verticais de radiação fotossinteticamente ativa (RFA) na coluna d’água através do sensor Li Cor 193 esférico (4π) para o posterior cálculo do coeficiente de atenuação vertical da luz (Kt). A partir de setembro de 2007, passou a ser realizada também a perfilagem da coluna d’água com o auxílio da sonda HYDROLAB (modelo DS – 5) com a medição dos parâmetros: pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura a cada meio metro de profundidade.

A estratificação no reservatório foi considerada estável quando se constatou um gradiente de temperatura >0,3°C por metro, de acordo com Hambright et al., (1994).

Para estimar a profundidade de mistura (Zmix), foram usados os perfis de oxigênio ao invés dos perfis de temperatura, devido a baixa diferença de temperatura na coluna, assumindo o limite de Zmix quando as concentrações de oxigênio caem abaixo de 1 mg/l (ZOHARY et al., 1996).

4.2.2 Análise de amostras

Em laboratório foram determinadas as concentrações de clorofila a, fósforo total, nitrogênio total, sólidos fixos e voláteis em suspensão e turbidez, com as amostras sendo analisadas em duplicata.

Para a análise de Clorofila a, as amostras foram filtradas, com auxílio de bomba de vácuo numa pressão de aproximadamente 20cmHg (de forma evitar o rompimento das células), em filtros de fibra de vidro Whatman 934-AH (47mm; 1,5µm de porosidade). A extração da clorofila a foi realizada incubando os filtros macerados imersos em 10ml de etanol 95% em tubos de Eppendorf envoltos com papel alumínio para evitar a fotodegradação, por um período de aproximadamente 20 horas em geladeira. Após a incubação, os tubos foram centrifugados e então foi procedida a leitura do extrato em espectrofotômetro, nos comprimentos de onda de 665 e 750nm (JESPERSEN & CHRISTOFFERSEN, 1988), não sendo feita correção da feofitina conforme recomendam os trabalhos de Stich & Brinker (2005) e Schilling et al., (2006), por resultar numa maior acuracidade do resultado.

A determinação do Fósforo Total foi realizada pelo método colorimétrico do Cloreto Estanhoso com pré digestão da amostra com os ácidos sulfúrico e nítrico, cujo princípio químico baseia-se no fato de que os íons ortofostafo reagem com o molibdato de amônia ocorrendo a formação do ácido molibdofosfórico que é reduzido pelo cloreto estanhoso com o desenvolvimento de uma coloração azulada com intensidade proporcional à quantidade de fósforo presente na amostra. A leitura é realizada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 690 nm (APHA, 1998).

As concentrações de Nitrogênio Total foram determinadas através do método semi-macro Kjeldahl (APHA, 1998) com a amônia medida através do método Fotométrico da Nesslerização Direta com leitura espectrofotométrica no comprimento de onda de 450 nm (APHA, 1989).

Para a análise de sólidos em suspensão, filtros de fibra de vidro Whatman 934-AH (47mm; 1,5µm de porosidade) foram tratados sendo previamente secos a 105ºC em estufa por uma hora, ignizados em forno mufla por 15 minutos e pesados em balança analítica. Após a filtração da amostra, com auxílio de bomba a vácuo, os os filtros foram novamente secos a 105ºC e pesados. A diferença dos pesos dos filtros antes e depois da filtração forneceu as concentrações de Sólidos Suspensos Totais. Para a obtenção das frações de Sólidos Fixos e Voláteis, os filtros foram ignizados em forno mufla à temperatura de 550ºC por 15 minutos, e posteriormente pesados. A diferença dos pesos dos filtros antes da filtração e após a ignição forneceu a medida de Sólidos Fixos. Os valores de Sólidos Voláteis foram obtidos pela diferença entre Sólidos Totais e Fixos (APHA 1998).

As medidas de Turbidez foram realizadas em laboratório com o auxílio de um turbidímetro TECNAL (modelo TB-1000).

Os parâmetros analisados com os respectivos métodos e referências encontram-se sumarizados na Tabela 02.

Tabela 02 – Parâmetros monitorados no açude Cruzeta com os respectivos métodos e referências.

| PARÂMETRO | MÉTODO | REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Clorofila a ( µg/l) | Extração com etanol 95% | Jespersen & Christoffersen, 1988 |
| Fósforo Total (mg/l) | Cloreto Estanhoso | APHA, 1998 |
| Nitrogênio Total Kjeldahl (mg/l) | Semi-macro Kjeldahl | APHA, 1998 |
| Sólidos Suspensos Totais (mg/l) | Secagem a 103° - 105° C | APHA, 1998 |
| Sólidos Suspensos Fixos (mg/l) | Ignição em forno mufla a 550° C | APHA, 1998 |
| Sólidos Suspensos Voláteis | Ignição em forno mufla a 550° C | APHA, 1998 |
| Transparência (m) | Secchi | - |
| Turbidez (UNT) | Nefelométrico | APHA, 1998 |

4.3 Experimentos realizados

4.3.1 Enriquecimento artificial por nutrientes (N e P) para avaliação da taxa de crescimento fitoplanctônico

Para investigar a importância relativa do nitrogênio e do fósforo para a limitação do crescimento fitoplanctônico no açude Cruzeta, foi realizado um experimento de campo em microcosmos onde foram manipuladas as concentrações desses nutrientes e a disponibilidade de luz.

Inicialmente foi escolhida uma das estações de coleta do reservatório (Ponto 04)  e retirados cerca de 40 litros de água, coletados na coluna d’água seguindo os mesmos procedimentos utilizados durante as coletas (alíquotas retiradas a cada metro de profundidade da coluna d’água e integradas). As amostras eram filtradas em rede de 68 μm de abertura de malha para a remoção do zooplâncton e distribuídas em 40 garrafas com 0,5 litros de capacidade, onde as concentrações de nutrientes foram manipuladas.

O experimento constituiu-se de quatro tratamentos, apresentando um desenho experimental do tipo 2x2 com cinco réplicas para cada tratamento (C, P, N, NP), que envolveram: N - adição isolada de N (160 μM de N-NO3, na forma de nitrato de sódio; P - adição isolada de P (10 μM de P-PO4 na forma de fosfato potássio monobásico; NP - adição de N e P associados (160 μM de N-NO3 e10 μM de P-PO4); C - Tratamento Controle, onde a adição de nutrientes foi omitida.

Após o preenchimento, as garrafas eram aleatorizadas e dispostas em uma estrutura de madeira (Figura 08), sendo formadas duas estruturas com os mesmos tratamentos. Ambas foram colocadas dentro do reservatório, sendo que a primeira foi posicionada a 65 cm abaixo da superfície (alta disponibilidade de luz – 32,78% da radiação incidente na superfície) e a outra na profundidade correspondente a 3 vezes a profundidade do disco de Secchi (baixa disponibilidade de luz – 1,40% da radiação incidente na superfície). As estruturas eram ancoradas nas devidas profundidades e marcadas com bóias.

Figura 08 – Disposição dos microcosmos na estrutura utilizada para o experimento.

O tempo de incubação dos bioensaios foi de cinco dias. Após este período, as estruturas foram retiradas e transportadas para o laboratório para que ocorresse a filtração das amostras e a determinação das concentrações de Clorofila a (JESPERSEN & CHRISTOFFERSEN, 1988).

A resposta da biomassa fitoplanctônica ao enriquecimento de nutrientes foi monitorada através da medida das concentrações de Clorofila a no início e no final das incubações. As taxas de crescimento do fitoplâncton foram calculadas de acordo com a equação proposta por Landry e Hassett (1982) (Equação 01).

= LnCtC0t                                     Equação (01)

Onde:

- µ - Taxa de crescimento;

- C(0) - Concentração inicial de clorofila a (μg.l-1);

- C(t) - Concentração final de clorofila a (μg.l-1);

- t - tempo de incubação do experimento em dias;

4.3.2 Taxa de sedimentação de material em suspensão

Para avaliar o processo de sedimentação no açude cruzeta, foram realizados dois experimentos de taxa de sedimentação nos meses de junho de 2007 e fevereiro de 2008, através da incubação de coletores de captura e acumulação de material particulado em sedimentação.

Os coletores foram feitos de  4 tubos de PVC de 5 cm de diâmetro e 25 cm de altura (razão altura:diâmetro de 5:1 para prevenir ressuspensão) 	 dispostos numa armação de metal (Figura 09). Estes aparatos foram imersos na coluna d’água, presos a uma bóia e ancorados à aproximadamente 0,5 m do fundo do reservatório em cada um dos 5 pontos de coleta anteriormente citados, de modo que a profundidade variou de acordo com o período de realização do experimento e entre cada ponto. Antes da incubação, os tubos eram preenchidos com água destilada para evitar a entrada de material logo no início da imersão. O tempo de exposição variou de 2 a 4 dias. Após o período de incubação, os coletores eram recuperados, e o conteúdo das quatro provas de cada aparato era transferido para uma garrafa de polietileno, homogeneizado e filtrado em membranas de fibra de vidro Whatman 934-AH (47mm; 0,45µm de porosidade) para a posterior análise da concentração do material suspenso total e da concentração de fósforo total no conteúdo sedimentado determinado de acordo com APHA (1998).

Figura 09 - Estrutura dos coletores de material em sedimentação.

A taxa de sedimentação foi calculada de acordo com Leite et al., (2000), através da equação:

Tx.SED= V x CA x T                                Equação (02)

Onde: Tx. Sed = Taxa de sedimentação (mg/cm².dia); V = Volume dos tubos (litros); C =   concentração do material em suspensão coletado nas estruturas (mg.l-1); A = Área de captação dos cilindros (cm²); T = Tempo de incubação (dias).

4.4 Modelagem matemática

Neste estudo, o modelo utilizado consiste de duas equações diferenciais para descrever a variação temporal das concentrações de Fósforo (P) e Clorofila a (A) no reservatório em escala mensal, conforme apresentado abaixo:

4.4.1 Variação da concentração de Fósforo Total no reservatório

dPdt= IPeV- f+sP                         Equação (03)

Onde IPe representa a carga externa de fósforo (gP./mês). A carga externa IPe é igual ao produto da vazão de entrada de água (m3/mês) e a concentração de P (gP. m-3) na água que entra no reservatório.

A concentração de P no reservatório está diretamente relacionada à carga IPe (g/mês) e inversamente relacionada ao volume V (m3) de água armazenado no reservatório.

Uma proporção do fósforo presente na água do reservatório é perdida pela descarga (flushing) de água do reservatório,(mês-1). A descarga, por sua vez, é dada pela fração do volume que é retirado do reservatório por unidade de tempo (m3 mês-1). Outra considerável perda de fósforo da coluna d´água do reservatório ocorre por sedimentação de partículas em suspensão contendo fósforo. A taxa de perda de P por sedimentação, s (mês-1) é proporcional à velocidade de sedimentação, sp (m/mês) e inversamente relacionada à profundidade média do reservatório, Zm (m), desconsiderando a turbulência (s=sp/zm).

    - Variação da biomassa fitoplanctônica (Clorofila a) no reservatório

dAdt= rAhshs + ZmedE- lA                   Equação (04)

Nesta equação, a variação da biomassa fitoplanctônica (A - Clorofila a) é modelada através de parâmetros que representam um crescimento limitado por luz.

sendo:

r - a taxa máxima de crescimento das algas (g.mês-1);

hs  - a tolerância das algas ao sombreamento;

Zmed.E - o nível de sombreamento experimentado pelas algas, o qual depende da profundidade média do reservatório (Zmed  em m) e do coeficiente de atenuação vertical da luz subaquática (m-1).

l – a taxa de perda do fitoplâncton (mês-1), que depende da descarga de água do reservatório (flushing), da taxa de sedimentação das algas, e de outras fontes de mortalidade independentes de densidade.

Destaca-se, que o termo     hshs + ZmedE  representa o efeito do sombreamento no crescimento fitoplanctônico na coluna d’água. Trata-se de uma função do tipo Monod, variando de 1 a 0 quando o nível de sombreamento (representado pelo termo Zmed.E)  varia, respectivamente, de 0 ao infinito, e alcançando o valor de 0,5 quando Zmed.E = hs (SCHEFFER, 1998).

A tolerância das algas ao sombreamento (hs) varia com a espécie de alga e é definida aqui como o grau de sombreamento que corresponde a uma redução de 50% do crescimento das algas. O coeficiente de atenuação vertical da luz (E=qaA + Eb) depende da biomassa de algas (A), do coeficiente de atenuação da luz pelas algas (qa) e de outras fontes de turbidez (Eb), como, por exemplo, sedimentos em suspensão na água.

4.5 Análise estatística dos dados

Análises de regressão linear foram usadas para descrever as relações entre as concentrações de nutrientes (N e P), atenuação vertical da luz (Kt)  e a biomassa fitoplanctônica (Clorofila a); entre as concentrações de sólidos em suspensão fixos (SSF) e totais (SST); entre SSF e Kt; entre SSF e profundidade do Secchi; e entre Chl a e sólidos voláteis em suspensão (SSV).

Uma análise de variância (ANOVA) trifatorial foi realizada para testar o efeito dos nutritentes (N e Ptotal) e da luz sobre as taxas de crescimento do fitoplâncton do experimento realizado.

As análises de regressão e a ANOVA trifatorial foram realizadas utilizando o softawe Statistica da StarSoft, versão 6.0, assumindo um nível de significância de α = 0,05.