PATHFINDER e suas contribuições ao Projeto Arquitetônico e

à Segurança Contra Incêndio

Mariana Lima Oliveira Montenegro

marianalima.arquitetura@hotmail.com

Linha de pesquisa: Morfologia, Usos e Percepção do Ambiente

INTRODUÇÃO

Os Arquitetos possuem fundamental importância no tocante à segurança contra incêndio das edificações. São as soluções do projeto que determinam a qualidade do produto final, que condicionam o nível de segurança e satisfação dos usuários de uma edificação.

A motivação, desses profissionais, em seguir parâmetros de qualidade nos projetos é voltada para aspectos como agradar ao cliente diante da estética, custo, conforto e funcionalidade, porém, grande parte deles não deposita a mesma importância aos aspectos relacionados a segurança e acessibilidade, a menos que seja compulsório. A SCI (segurança contra incêndio) é um assunto de conhecimento ainda recente para arquitetos e projetistas. No entanto, é de responsabilidade do arquiteto garantir que os objetivos da SCI estejam integrados com os objetivos mais gerais do projeto arquitetônico. Ter conhecimento a respeito do fenômeno do incêndio e o que é necessário para um bom projeto de acordo com a segurança é quesito importante na formação do arquiteto, principalmente quando este, no mercado de trabalho, se envolver com a concepção, atualização, análise e outros tipos de manuseio dos projetos de arquitetura.

O cenário atual apresenta uma situação desfavorável, principalmente sobre o aspecto da proteção passiva de SCI, pois a participação do profissional responsável por esse quesito se dá somente após a definição do partido arquitetônico. Os arquitetos não se envolvem com as medidas de segurança, porém é fundamental que eles saibam pensar o projeto de um edifício para que ele funcione bem não só em situações cotidianas, mas também no caso de emergências.

Para a concepção de uma edificação o mais segura possível em relação a SCI, o projetista, no Brasil, deve tomar como base as prescrições fornecidas por regulamentações, entre elas as NBR 9077:2001, referente às saídas de emergência e o Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico de cada Estado.

Contudo, são cada vez mais difundidos os métodos computacionais de simulação, principalmente em países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. No Brasil, por enquanto, as pesquisas desenvolvidas sobre a utilização de parâmetros de projetação, frente às situações de incêndio, com base em programas computacionais ainda são insuficientes para serem introduzida no mercado profissional e limitam-se, em sua maioria, ao meio acadêmico.

O aumento da capacidade de processamento dos computadores tem permitido a aplicação de modelos matemáticos à análise de fenômenos complexos como o incêndio. O desenvolvimento do incêndio em edificações pode ser modelado por meio de softwares específicos, tais como: FDS, SMARTFIRE e CFAST. Parâmetros de desempenho de saídas de emergência podem ser validados com o uso da simulação computacional de fuga, sendo alguns exemplos os softwares: SIMULEX, EXODUS, PATHFINDER e EVAC.

Simulações computacionais têm sido fortes aliadas no processo de elaboração ou análise de projetos envolvendo a segurança contra incêndio, pois complementam a análise dos resultados e podem contribuir para a adoção de novas soluções quanto a SCI. Por exemplo, através de programas computacionais é possível realizar simulações com cenários muito próximos da realidade, e atendendo a problemáticas complexas e que não estão previstas nas prescrições normativas.

As funções dos softwares variam. Alguns deles simulam o comportamento do fogo e da movimentação da fumaça, outros tratam de simular o movimento e até o comportamento dos usuários de um edifício. Há modelos computacionais que fornecem informações sobre o movimento de pessoas no momento da evacuação de um prédio, onde são verificados pontos de estrangulamento e se as saídas estão bem posicionadas, por exemplo, fazendo com que elas sejam efetivamente utilizadas em um caso de emergência.

Edificações de grande porte construídas nos últimos anos vêm respeitando, em sua maioria, as normas de segurança mínimas para proteção contra incêndio. Esse é o caso das Instituições Federais Brasileiras de Ensino Superior (IFES) que, por aderirem ao programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), contempladas com maiores verbas voltadas ao crescimento da sua infraestrutura.

Este crescimento, além de motivar a contratação e o aperfeiçoamento dos recursos humanos, implica em uma ampliação do espaço físico, adaptação da estrutura existente e em tornar a instituição mais acessível e segura. A UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) é uma dessas Instituições, e seus projetos arquitetônicos procuram ser fiéis às prescrições das normas de segurança contra incêndio, como afirmado por um dos arquitetos da Superintendência de Infraestrutura (SIN / UFRN).

Esses prédios reúnem um grande número de usuários e também apresentam fontes de riscos que impõem ao projetista uma maior atenção: laboratórios com computadores ou produtos químicos e inflamáveis, bibliotecas, documentos importantes a serem conservados para a preservação função pública acadêmica, auditórios, refeitórios com cozinha, depósitos e almoxarifados; somando-se a isso a presença de um público misto, que conta com adultos mais velhos, pessoas com deficiência locomotora e uma maioria de faixa etária jovem, que normalmente são mais descuidados quanto às questões de segurança. Esse fato é ainda mais agravado pelo descaso cultural do país, com a falta de treinamentos em simulações de evacuação predial.

Esse escape é fundamental para a segurança dos usuários em uma situação de incêndio. Por isso, as saídas de emergência são requisitos da SCI que ganham força e importância nos projetos arquitetônicos, para serem estudadas com o objetivo de garantir sua eficácia e sua eficiência. Esse estudo pode ser realizado previamente à construção da edificação e, principalmente, anteriormente ao acontecimento de uma catástrofe.

É para as saídas de emergências de prédios universitários que o presente trabalha direciona seu estudo. O programa computacional escolhido para as simulações foi o PATHFINDER® (2014), um software elaborado pelo fabricante americano Thunderhead Engineering® que funciona como modelo de simulação de abandono e movimento em uma edificação.

OBJETIVOS

Apresentar resultados de simulações através do software PATHFINDER e proferir comentários a respeito dos mesmos, destacando o programa como possível ferramenta de auxilio no processo de projetação e análise de projetos quanto à Segurança Conta Incêndio.

MÉTODO

O método utilizado tem como base a apresentação de resultados adquiridos através de simulações com o programa realizadas durante o desenvolvimento de uma dissertação para o mestrado acadêmico.

As simulações foram executadas em duas edificações da UFRN, o prédio das Novas Engenharias, tomado aqui como Edifício 1 (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5) e o da Escola de Enfermagem, o Edifício 2 (Figura 6, 7, 8, 9 e 10).

Figura 1: Obra do Prédio das Novas Engenharias

Fonte: http://marcoscostaob.blogspot.com.br/2015

Figura 2: Planta baixa do Térreo - Novas Engenharias

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 3: Planta baixa do 1º andar - Novas Engenharias

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 4: Planta baixa do 2º andar - Novas Engenharias

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 5: Planta baixa do 3º andar - Novas Engenharias

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 6: Foto do prédio da Escola de Enfermagem

Fonte: https://bibliotecadeenfermagemufrn.wordpress.com

Figura 7: Planta baixa do Térreo – Escola de Enfermagem

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 8: Planta baixa do 1º andar – Escola de Enfermagem

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 9: Planta baixa do 2º andar – Escola de Enfermagem

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Figura 10: Planta baixa da cobertura – Escola de Enfermagem

Fonte: elaborado pela autora, 2015

O software atua fornecendo o tempo de abandono de todos os usuários diante da configuração espacial do edifício. O critério utilizado no programa foi o tempo de desocupação total dos usuários em cada edificação a partir de diferentes cenários envolvendo situações de incêndio e sua relação com as saídas de emergência.

Em cada projeto utilizado para as simulações foram consideradas as mesmas variáveis (características do edifício e características dos ocupantes), modificando apenas, quando necessário, os cenários, uma vez que nem todos os projetos podem comportar as mesmas situações de análise. Em todas as simulações foi considerada a evacuação imediata dos pavimentos, os quais foram admitidos com a lotação máxima de ocupantes. Esta população é calculada com base no layout apresentado em planta ou, na ausência deste, através do cálculo indicado pela normalização.

Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados em quadros de maneira a facilitar a análise a respeito de como o software atua diante dos projetos arquitetônicos e como ele pode colaborar para a SCI nas edificações.

DESENVOLVIMENTO

Para cada edificação foram realizados quatro tipos de cenários de análise:

1) Ocorrência de um incêndio em qualquer um dos ambientes (escadas consideradas como convencionais – não protegidas);

2) Ocorrência de incêndio em qualquer um dos ambientes (alguma das escadas desativada ou com modificações na sua largura para se adequar à NBR 9077:2001);

3) Ocorrência de incêndio em qualquer um dos ambientes (escadas consideradas como enclausuradas – protegidas);

4) Ocorrência de incêndio em qualquer um dos ambientes com a criação de uma saída de emergência pelo último andar ou pela cobertura.

Como as normas brasileiras não apresentam o tempo total de escape ideal, no presente trabalho considerou-se para esse tempo, a ser comparado aos resultados obtidos pelas simulações, o valor máximo de 2,5 minutos, estabelecidos pela norma britânica NBS Building Regulations (2006).

Após as simulações elaborou-se um quadro com os principais resultados obtidos a partir das análises em cada cenário e os edifícios a que eles estão relacionados:

| Cenário | Resultados | Edifício |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escadas não enclausuradas geraram aumento do tempo de escape total | 1, 2 |
|  | Quanto maior a distância métrica em que uma pessoa se encontra da saída, maior tende a ser o seu tempo de escape. |  |
|  | Os tempos de escape são prolongados devido ao grande nº de ocupantes na edificação que se aglomera nas escadas e retarda a evacuação |  |
| 2 | Sem 1 escada, o tempo de escape aumentou | 1 |
|  | Com as escadas reajustadas para estarem de acordo com a NBR 9077, os tempos sofreram pequenas mudanças, ou seja, as escadas pouco afetaram o tempo total de escape. | 2 |
|  | O dimensionamento das saídas juntamente ao nº máximo de ocupantes gera muita influência no tempo total de escape. A melhoria nesse tempo pode estar, por exemplo, na largura das escadas ou das portas, que aglomeram por um longo tempo um grande número de ocupantes desejosos em sair da edificação. | 1, 2 |
| 3 | Com as escadas consideradas enclausuradas, os tempos de escape foram reduzidos. Contudo, ainda ficaram insatisfatórios quando comparados ao tempo de 2,5 minutos estabelecido pela NBS | 1 |
|  | Parte dos ocupantes conseguiram abandonar o prédio em um tempo muito próximo ao estabelecido pela NBS. | 2 |
|  | Para que o tempo até um local seguro melhore, não é uma escada enclausurada que o fará, mas possivelmente o aumento nas larguras das saídas de emergência (escadas e portas) |  |
| 4 | Resultado mais vantajoso analisado no estudo. Apesar de não ter alcançado o valor dos 2,5 minutos essa simulação mostrou que uma saída alternativa pode oferecer uma proteção mais rápida aos usuários da edificação. | 1 |
|  | Os tempos de escape foram poucos influenciados, o que não justifica a instalação de uma saída a mais pela cobertura. | 2 |

Quadro 1: Resultados obtidos para cada Cenário e Estudo

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Para aproximar os dados adquiridos aos parâmetros relacionados às saídas de emergência, existentes ou não nas normas, elaborou-se outro quadro contendo: os parâmetros; o que as normas especificam em relação a eles; as conclusões a respeitos dos resultados adquiridos para cada um dos prédios estudados; e a qualificação dos resultados, se foram favoráveis ou desfavoráveis (Quadro 2).

| Parâmetro | Nas Normas | Resultados | Qualificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Distância máxima a ser percorrida até um local seguro | NBR 90 77: 45m até local seguro e IT 11: 65m até uma escada | Os prédios precisam seguir o que pede a NBR 9077 em relação as escadas enclausuradas para ficar conforme às distâncias máximas sugeridas; ou rever o termo “local seguro”; assim, o tempo total de escape será diminuído | Desfavorável |
| Número e Dimensões das rotas e saídas de emergência | 3 escadas e 7 saídas para o meio externo dimensionadas conforme às normas (em função da altura, das dimensões em planta e das características construtivas da edificação) | O número de ocupantes é levado em consideração de maneira indireta através das áreas dos ambientes (dimensões em planta); com isso, a quantidade de pessoas em cada pavimento não acarretou resultados favoráveis, pois constatou-se muita aglomeração | Desfavorável |
| Tempo total de fuga | Normas não trazem nada a respeito | Comparado com o tempo da NBS, a situação mais favorável foi com as escadas enclausuradas indicadas pela NBR 9077 | Favorável |
| Aspectos de movimento do ocupante | Normas não trazem nada a respeito | Verificou-se a tendência de movimento pelos eixos de maior integração, pelos eixos que passam por ambientes com maior número de ocupantes e pelos eixos mais conectados. Nesses, é maior também a tendência de aglomeração | Desfavorável |

Quadro 2: Interação entre parâmetros e resultados

Fonte: elaborado pela autora, 2015

Diante das simulações realizadas a partir dos cenários estabelecidos, a minoria dos resultados foi favorável em relação ao que as normas especificam e ao que foi aplicado nas duas edificações.

Contudo, cada um dos resultados obtidos pode fazer parte de uma análise mais aprofundada a respeito do que as normas propõem em termos de saídas de emergência e também aspectos de que elas não tratam, como, por exemplo, o tempo de escape.

Os resultados adquiridos com o PATHFINDER mostraram que há divergências em relação aos parâmetros das regulamentações; primeiro quanto à quantidade de ocupantes permitida por norma (calculada com base na área construída) para o dimensionamento das rotas e saídas de emergência, que se mostrou insuficiente causando aglomeração e consequente aumento do tempo total de escape; e, segundo, quanto à necessidade de uma área de refúgio exigida pela NBR 9077, que através das simulações não se mostrou necessária para as edificações em questão.

Porém, foram também constatadas confluências, como a necessidade de escadas enclausuradas, recomendadas na NBR 9077, para melhoria no tempo total de escape a um local seguro.

A possibilidade de avaliar as normas utilizadas em projeto e de verificar as soluções projetuais quanto à SCI é um ponto fundamental no resultado obtido pelo PATHFINDER, pois o revela como ferramenta capaz de cumprir com esse auxílio, visando melhores tempo de escape, fluxos e acessibilidade.

O PATHFINDER atua como uma ferramenta de fácil interface e obtenção de resultados. Para simulações que objetivam avaliar a movimentação de usuários em edificações, o tempo de escape, pontos de aglomeração entre outros, como foi o caso das simulações apresentadas neste trabalho, o programa é um eficaz aliado que facilmente pode ser incorporado a escritórios ou na aprendizagem de estudantes de arquitetura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outras análises podem ser realizadas com o PATHFINDER ou até as mesmas em diferentes tipos de edificações, afim de se obter resultados semelhantes que corroborem e contribuam para aprofundar as conclusões aqui adquiridas, ou resultados divergentes, que ampliem o campo de estudo quanto a SCI nos projetos de arquitetura. O uso do software e sua contribuição não se limita ao estudo aqui realizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9077: Saídas de emergência em edificações. Rio de Janeiro, 2001. 40p

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. Código de Segurança e Prevenção contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, 1979. 43 p.

NBS BUILDING REGULATIONS. Approved Document B to the Building Regulations: Fire Safety, 2006 ed., London: Department of Communities and Local Government, 2006.

ONO, Rosaria. Wayfinding e sintaxe espacial como instrumentos de avaliação de qualidade de projeto do ponto de vista das saídas de emergência em edificações complexas. In: SBQP TIC, 2013. III Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído e IV Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção. Porto Alegre: ANTAC, 2013. v. 1. p. 1676-1688.

PATHFINDER, Users Guide for. Thunderhead Engineering, 2014.