Usuário e Eficiência Energética:

A influência da interação entre usuário e estratégias bioclimáticas de clima quente e úmido nas decisões arquitetônicas

Gabriela Guanabara¹; Aldomar Pedrini²

Contato: gabiguanabara@hotmail.com; apedrini@ufrnet.br

Conforto Ambiental e Eficiência Energética

INTRODUÇÃO

A pesquisa analisa o impacto da interação entre usuário e estratégias bioclimáticas de sombreamento e ventilação natural na edificação, para subsidiar decisões arquitetônicas que promovam o conforto térmico e a eficiência energética no clima quente e úmido. Nesse tipo de clima, como o de Natal-RN, é necessário impedir a entrada de calor na edificação por meio de envoltória com baixo fator de calor solar e elementos de sombreamento, e remover o calor interno gerado ou transmitido pela envoltória, por meio da ventilação natural. Além disso, frequentemente se reduz a entrada de luz difusa devido ao excesso de luz natural externa. Ainda que haja recursos arquitetônicos fixos para esses fins (beirais, brises, paisagismo, dentre outros), há os recursos móveis, que dependem do ocupante da edificação para ajustá-los de acordo com suas incontáveis necessidades. Cabe ao projetista considerar essas questões no projeto arquitetônico desde as fases de pré-projeto, porque as primeiras decisões arquitetônicas são as mais influentes no aproveitamento dos recursos naturais. Entretanto, estudos recentes têm alertado sobre a interação do usuário com a edificação, visto que esse pode otimizar ainda mais seu desempenho ou inviabilizá-lo. Logo, também cabe ao projetista considerar as decisões arquitetônicas que potencializem o impacto de hábitos positivos e que minimizem os negativos.

Em uma edificação, o indivíduo não é estático ou possui comportamento universal, cada realidade apresenta características físicas e psíquicas que combinadas ao clima e às propriedades do espaço edificado geram a sensação de conforto, ou desconforto térmico. Isso faz com que que o perfil do usuário delineie quais as estratégias adotadas na fase de programação arquitetônica serão bem ou mal aproveitadas quando o prédio estiver construído e em uso.

O conforto térmico pode ser obtido de forma ativa, ou passiva. Equipamentos e mecanismos que demandam uso de energia elétrica, são considerados mecanismos ativos, enquanto elementos construtivos ou decisões projetuais, que não demandam uso de energia elétrica, são considerados passivos. Assim, a maneira como o usuário se propõe a conduzir a edificação é decisiva para a adoção das estratégias bioclimáticas. Isso propicia compreender as principais preocupações que devem ser consideradas para obter um edifício eficiente: arquitetura; clima, equipamentos e usuários.

De acordo com Sorgatto (2015) as pesquisas relacionadas com desempenho termoenergético em edificações são classificadas em três grupos: 1°) identificam condições promissoras para economia de energia e melhora das condições de conforto térmico; 2°) analisam o desempenho das condições promissoras em protótipos de edificações; 3°) avaliam o desempenho das condições promissoras em condições reais de uso. O primeiro grupo abriga a maior parcela das pesquisas desenvolvidas na área, inclusive esta, por demandar menores custos que as do segundo e terceiro grupos.

A simulação, ferramenta comumente utilizada em pesquisas do 1° nível, permite estimar os níveis de conforto e o consumo de energia dos ambientes, a partir de um modelo simplificado e com baixo custo operacional. Porém, assim como outras pesquisas desenvolvidas por amostragem, apresenta índices de incerteza que devem estar claros para evitar conclusões em desacordo com a realidade exposta pelos dados.

Ao tratar de simulações que quantificam a eficiência energética do sistema construído e em uso, é perceptível a existência de lacunas deixadas pelas informações que o operador do programa de simulação escolhe estimar ou ignorar, para dar ênfase aos demais elementos, ou para simplificar o objeto analisado. Essas escolhas fazem com que algumas simulações não consigam replicar precisamente o objeto construído, já que se baseiam em uma série de suposições que afetam diretamente os resultados obtidos (FABI et al., 2013).

A necessidade de reduzir as divergências significativas existentes entre resultados da edificação projetada e simulada, e o real uso total de energia nas edificações construídas, faz dar ênfase ao que a simulação normalmente negligencia, o usuário. O que acontece, muitas vezes pela complexidade intrínseca ao estudo, e pela não existência de um consenso, ou padrão nos trabalhos publicados na área, conforme destaca a Internacional Energy Agency (IEA) através da Energy In Building Communities (EBC) no Anexo 66.

O trabalho será desenvolvido para edificações residenciais localizadas no município de Natal/RN, que está localizado na Zona Bioclimática 8, de acordo com zoneamento bioclimático brasileiro (Figura 1), e conforme descrito na NBR15.220-3, requer a construção de aberturas grandes e sombreadas, e o uso de paredes e coberturas leves e refletoras.

Figura 1 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro

Fonte: NBR15.220 – Parte 3

Assim, o objeto de estudo trata da relação entre decisões preliminares do processo de projeto, e redução de consumo final de energia em casas com possibilidade de condicionamento tanto ativo como passivo. Isso, a partir da revisão de estratégias adaptadas ao clima associadas aos diferentes padrões de comportamento do usuário, para apresentar as diretrizes mais eficazes para cada perfil de usuário.

OBJETIVOS

Com o objetivo de identificar as estratégias bioclimáticas adequadas aos perfis de usuários, a partir da fase de programação arquitetônica, são propostos os seguintes objetivos específicos:

-Zonear diferentes orientações de um lote padrão, para adequar aos condicionantes de conforto ambiental os ambientes de uso prolongado conforme, classificação do RTQ-R (ELETROBRAS, 2014);

-Verificar a influência das variáveis: orientação, envoltória, e comportamento do usuário no desempenho energético dos ambientes;

-Traçar as estratégias de projeto direcionadas aos diferentes perfis de usuários, dentro do universo proposto.

MÉTODO

O método consiste na análise do impacto de características que, por meio de sua variação, influenciam no desempenho energético das edificações. A quantificação dos impactos será realizada através de programas de simulação do desempenho térmico e energético.

O trabalho utilizará o software GrassHopper, com os plug-ins Ladybug e Honeybee, que quantificam a eficiência do sistema através do EnergyPlus, e permitem obter um rebatimento imediato da simulação termoenergética para o projeto, melhorando o diálogo entre estes, o que não é obtido tão intuitivamente com o uso do DesignBuilder, software bastante difundido em pesquisas com temas semelhantes.

As variáveis construtivas serão confrontadas, com os padrões de comportamento do usuário, a partir da verificação de dois itens, o período do dia em que predominantemente permanecem no ambiente (1°Critério do usuário), e a o nível de interação que ele se propõe a ter com mecanismos ou equipamentos disponíveis (2°Critério do usuário).

Dessa forma, para cada padrão de ocupação serão realizadas as combinações para os padrões de nível de interação pretendido pelo usuário, em relação à habitação, e testadas as decisões arquitetônicas, para identificar quais delas são mais influentes para obtenção de maiores níveis de eficiência energética para cada perfil de usuário.

As estratégias bioclimáticas serão testadas em ambientes isolados, como células, e não na edificação completa, mas será considerada a existência de ambientes adjacentes, em uma, duas ou mais faces do cômodo. Isso permitirá compreender como o tipo de uso dado ao espaço pode interferir nas decisões de projeto e na eficiência do sistema, e como a orientação, a existência de abertura em uma ou duas fachadas do ambiente, dentre outras variáveis, podem influenciar no desempenho do cômodo estudado, e consequentemente no desempenho da edificação.

O esquema da Figura 2 apresenta, em linhas gerais, as etapas de desenvolvimento do trabalho.

Figura 2 - Esquema de desenvolvimento do trabalho

Fonte: Elaborado pela autora, 2015

DESENVOLVIMENTO

Aproximadamente metade do consumo de energia elétrica do Brasil acontece nos variados tipos de edificações com aumento representativo deste, nos últimos anos, para o setor residência (ELETROBRAS, 2014). Em resenha de maio de 2014, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) afirma que “o crescimento de consumo residencial de energia no país se explica pela continuada expansão da base de consumidores[...] e de consumo por consumidor”, o que reflete o crescente uso de mecanismos artificiais para atenuar a temperatura dos ambientes.

A lei da eficiência energética (Lei n°10.295) sancionada em 17 de outubro de 2001, culminou de dificuldades econômicas e financeiras intensificadas pelos choques do preço do petróleo na década de 70, das imprecisões causadas pelas constantes privatizações no setor elétrico na década de 90, e do período hidrológico desfavorável a partir do ano 2000 (MOREIRA, 2006), e como desdobramento disso, no ano de 2003 foi instituído pela ELETROBRAS o Programa Nacional de Eficiência Energética – PROCEL, com subprograma PROCEL EDIFICA que objetiva incentivar a conservação e o uso eficiente de recursos naturais nas edificações. Em 2009 foi criado o Regulamento Técnico da Qualidade da Eficiência Energética em Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (RTQ-C), e em 2010 os Requisitos Técnicos de Qualidade da Eficiência Energética em Edificações Residenciais (RTQ-R) (ELETROBRAS, 2014).

Com o aparato legal e técnico é possível identificar os parâmetros para que o projeto arquitetônico auxilie na redução de consumo de energia elétrica da edificação. Uma vez que os arquitetos se tornem fluentes em vocabulário e tecnologias que preveem, testam e quantificam performance energética em construções, o processo de projeto se torna mais racional quanto ao uso final de energia nos ambientes quando construídos e em uso (ARCHITECTS, 2012).

A distribuição dos espaços é um dos aspectos importantes a considerar no projeto arquitetônico, pois é no nível do espaço que estão os efeitos mais profundos e práticos do projeto (HILLIER e HANSON, 1984). Por isso, o zoneamento dos ambientes no lote é uma preocupação determinante, e deve ser realizada obedecendo aos critérios de conforto ambiental, às funções dos ambientes, e às demandas dos usuários.

Essa preocupação reflete a necessidade de projetar e construir edificações adaptadas ao clima, e sobre isso, o texto de Holanda (1976) ressalta a importância, no clima quente e úmido, de construções com ampla sombra, com abrigo protetor do sol e das chuvas tropicais, e por uma sombra aberta que permita circulação dos ventos, com paredes lançadas sob esta sombra.  Lengen (2004), reforça a fala de Holanda (1976), no capítulo que trata do trópico úmido, em que propõe o uso de coberta leve e refletora, reforça a necessidade de beirais, e apresenta estratégias para o uso de ventilação cruzada (Figura 3).

Figura 3 - Esquema de ventilação cruzada

Fonte: Lengen (2004)

Proporcionar conforto a partir de recursos passivos, na maior parte do dia em ambientes de longa permanência, é fundamental para redução real dos gastos com energia elétrica de uma casa. Por isso, tanto a fala de Holanda (1976), como de Lengen (2004), serão consideradas para determinar as estratégias a simular, a fim de verificar o grau de influência de cada uma delas, conforme as variáveis de comportamento do usuário citadas no item metodologia.

A predição do comportamento do usuário não pode ser generalista, principalmente por causa da existência dos diferentes modos de vida. O comportamento humano é, na maioria dos casos de simulação, moldado de forma estatística e probabilística, e para esse tipo de análise é assumido que a probabilidade de eventos controlados é baseada em fatores (internos e externos) do ambiente (FABI et al., 2013), e não no comportamento real do usuário.

A modelagem adequada do usuário requer destaque por ser um fator complexo e multidisciplinar com estudos mais comumente desenvolvidos através da perspectiva da sociologia com carência de análise quantitativa de critérios universais. O Energy in Building and Comunities Programme (EBC) da International Energy Agency (IEA) relata que há mais de 20 grupos pelo mundo que estudam o comportamento dos ocupantes, mas os modelos desenvolvidos por diferentes pesquisadores apresentam pouco consenso de linguagem em design experimental e metodologia de modelagem (EBC, 2015 p.13).

Então, o projeto Anexo 66 aprovado no 74ª encontro do comitê executivo da IEA, propõe a criação de uma plataforma padrão para definição de comportamento dos ocupantes, estabelecer uma metodologia de simulação quantitativa para modelar o comportamento dos ocupantes dos edifícios, e compreender a influência do comportamento dos ocupantes na utilização de energia na construção do ambiente interno (EBC, 2015 p.13).

Como a eficiência energética não se esgota sobre uso de novas tecnologias, mas precisa de boas decisões de projeto, e uma melhoria global na compreensão do comportamento do usuário, Hong et al. (2015) ressaltam a discussão do anexo 66 sobre dificuldade de comparação de trabalhos na área, e apontam quatro elementos que definem o uso dos ambientes da edificação a partir do DNA’s Framework que, em alusão ao DNA humano, apresenta os elementos que determinam as decisões mais influentes na eficiência energética dos prédios.

Esses elementos são: Drivers, Needs, Actions e System, que correspondem respectivamente aos agentes motivadores do desconforto (sensação de calor, frio, ou seja); Necessidades dos ocupantes; Ações realizadas pelos ocupantes; e Sistemas de construção postos em prática pelos ocupantes.

Pedrini e Szokolay (2005) reforçam que há um hiato entre o processo de projeto, e a operação de ferramentas de simulação, e mesmo com o esforço para tornar essas ferramentas acessíveis aos arquitetos, é mais comum vê-las operadas por consultores em etapas avançadas do projeto. Etapas estas em que não são permitidas muitas alterações da proposta, assim, utilizar a simulação para quantificar a influência das decisões projetuais, e apresenta-las de forma simplificada para uso, ainda na fase de programação arquitetônica, por parte de projetistas, facilita para o arquiteto dimensionar a influência das suas decisões.

Mesmo conhecendo que o processo de projeto não obedece a uma sequência específica, posto que cada arquiteto, ao seu modo, desenvolve um meio para atingir o resultado desejado, Pedrini e Szokolay (2005) propõem que sejam consideradas as etapas de forma semelhante ao adotado por The American Institute Of Architects (AMERICAN, 1999), ou seja, de acordo com o produto em que resulta cada uma da fases do projeto.

Assim, a proposta é trabalhar com os estágios de origem e possibilidades a fim de elaborar esboços, que já permitam ao arquiteto identificar o peso das suas decisões, mesmo que não em valores absolutos, mas de forma estimada, sobre o consumo energético da edificação para atingir os parâmetros de conforto.

Para isso, o trabalho propõe o uso do Problem Seeking, que é um procedimento de programação descrito por Peña e Parshall (2001), que considera quatro elementos definidores do projeto (forma, função, economia e tempo - Figura 4), e elabora uma tabela com as questões referentes a cada um deles a fim de propor a formulação de um problema de projeto (Figura 5), que no caso do trabalho deverá ser sanado de forma que se adeque melhor ao perfil do usuário, e aos condicionantes bioclimáticos para atingir melhores níveis de eficiência energética.

Figura 4 - Raiz dos problemas de acordo com o Problem Seeking

Fonte: PEÑA;PARSHALL 2001

Figura 5 - Tabela para definição do problema

Fonte: PEÑA;PARSHALL 2001

Ao associar programação arquitetônica aos testes realizados a partir de simulação considerando os diferentes tipos de usuário e as estratégias de arquitetura bioclimática, o trabalho propõe minimizar a lacuna existente entre processo de projeto e resultados de medições termoenergéticas nas edificações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema é complexo e recente e por isso requer simplificações para compatibilizar com os recursos disponíveis de modelagem. Os procedimentos estão sendo planejados por meio do entendimento do potencial das ferramentas de simulação, e brevemente serão testados para aplicá-los na escala do projeto.

Ainda que os hábitos dos usuários locais sejam pouco conhecidos, refletindo na limitação dessa pesquisa, a quantificação do impacto poderá justificar futuras pesquisas de campo, de maior complexidade.

REFERÊNCIAS

ARCHITECTS, The American Institute Of. An architect's guide to integrating energy modeling in the design process. USA: A.I.A, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220. Desempenho térmico de edificações: Parte 3- Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

ELETROBRAS. Procel: Procel Edifica. 2014. Disponível em: http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LUMISADMIN1PTBRIE.htm. Acesso em: 13 set. 2014.

FABI, V. et al. A methodology for modelling energy-related human behaviour:Application to window opening behaviour in residential buildings. Building Simulation, 2013. 13.

GERVÁSIO, H. et al. A macro-component approach for the assessment of buildingsustainability in early stages of design. Building and Environment, v. 73, p. 15,  2013.

HERSHBERG, R. G. Architectural Programming and Predesign Manager. McGraw-Hill: [s.n.], 1999.

HILLIER, B.; HANSON, J. The social logic of space. Cambridge Cambridge University Press: Cambridge University Press, 1984.

HOLANDA, Armando de. Roteiro para Construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife, 1976. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. EBC Annex 66 - Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings, 2014. Disponivel em: <http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-projects/ebc-annex-66/>. Acesso em: 2014.

LENGEN, Johan Van. Manual do Arquiteto Descalço. 179f. Rio de Janeiro:Livraria do Arquiteto, 2004

MOREIRA, Marco Aurélio Ribeiro Gonçalves. Potencial de Mercado de Eficiência Energética no Setor de Água e Esgoto no Brasil: Avaliação de Estratégias segundo o Modelo de Porter. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PPE/COPPE/UFRJ, 2006

PEDRINI, A.; SZOKOLAY, S. Recomendações para o desenvolvimento de uma ferramenta de suporte às primeiras decisões projetuais visando ao desempenho energético de edificações de escritório em clima quente e seco. Ambiente Construído, Porto Alegre, jan/mar 2005. 39-54.

SORGATO, Márcio José. A influência do comportamento do usuário no desempenho térmico e energético de edificações residenciais. 2015. 172 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Programa de Pós‐graduação em Engenharia Civil | Ppgec, Universidade Federal de Santa Catarina | Ufsc, Santa Catarina, 2015.